稲 沢 市 宅 地 開 発 事 業 等 に 関 す る

指　　　導　　　要　　　綱

令和３年１０月１日　改正

稲　　沢　　市

目　　　次

稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱	１

事前協議申出書　　　　　　　　　　様式第１	７

協議結果通知書　　　　　　　　　　様式第２	１０

建築計画概要の標識　　　　　　　　様式第３	１１

説明状況報告書　　　　　　　　　　様式第４	１２

稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱細則	１４

公園等整備基準　　　　　　　　　　別表	１７

事前協議申出書の提出について	１８

事業計画書（記入例）	１９

稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱

（平成２０年４月１日施行）

（平成２５年１月３０日改正）

（平成２７年７月１日改正）

（平成２８年２月１日改正）

（令和３年４月１日改正）

（令和３年１０月１日改正）

稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱（平成５年１月１日施行）の全部を改正する。

（目的）

第１条　この要綱は、本市において宅地開発事業等を行う者に対し一定の基準を定め指導することにより、良好な近隣関係を保持するとともに、健全で快適な都市環境の保全及び形成に資することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この要綱は、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者（以下「事業者」という。）について適用する。

(1) 宅地開発事業　市街化調整区域内で建築物を建築する事業で、その事業面積が１，０００平方メートル以上のもの

(2) 住宅建設事業　住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿を建設する事業で、計画戸数（区画）が１０戸以上のもの

(3) 中高層建築物建設事業　高さが１０メートルを超える建築物を建築するもの又は高さが３１メートルを超える工作物を建設するもの

２　前項の規定は、同一の事業者（系列法人等を含む。）が２年以内に隣接地（道水路を含む。）で継続して事業を行い、その合計が前項第１号及び第２号の規定に該当するときにおいても適用する。

３　次に掲げる事業については、この要綱の規定は適用しない。

(1) 国又は地方公共団体等が行う事業

(2) 宅地開発事業で、一区画の一戸建ての住宅であるもの又は事業者若しくは用途の変更を伴わないもの

(3) 住宅建設事業で、計画戸数が従前以下であるもの

(4) 中高層建築物建設事業で、工業地域、工業専用地域及び稲沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成６年稲沢市条例第２５号）第５条の規定による建築物の高さの最高限度の定めがある区域に建築するもの又は従前に比べて周囲に日影等による影響が生じないもの

（事前協議）

第３条　事業者は、法令で定める手続を行う前に、市長に事前協議申出書（様式第１。以下｢申出書｣という。）を提出し、この要綱に定める事項について協議しなければならない。

２　市長は、協議の結果支障がないと認めた場合は、事前協議が終了した旨の協議結果通知書（様式第２）を交付するものとする。

３　第１項の規定は、前項の通知を受けた後においてその計画を変更する場合について準用する。

（協議会）

第４条　前条第１項の申出書を提出した事業者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、稲沢市宅地開発等協議会（以下｢協議会｣という。）において協議するものとする。ただし、市長が特に協議する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 宅地開発事業で、事業面積が３,０００平方メートル以上のもの

(2) 住宅建設事業で、計画戸数が３０戸以上のもの

(3) 中高層建築物建設事業で、建築物の高さが１５メートルを超えるもの

２　協議会の組織及び運営については、市長が別に定める。

（標識の設置）

第５条　事業者は、事業計画の周知を図るため、申出書を提出する日の１０日前までに、事業区域内の見やすい場所に標識（様式第３）を設置しなければならない。

（建築計画等の説明）

第６条　事業者は、第３条第１項の申出書を提出する前に、事業区域の敷地境界線から周囲１０メートル以内の範囲にある土地の所有者、建築物の所有者及び居住者並びにその行政区の区長(以下この条において「近隣関係者」という。)に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。

(1) 敷地の規模及び形状

(2) 敷地内における建築物の位置並びに建築物の規模及び用途

(3) 駐車場の位置及び駐車台数

(4) 工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要

(5) 中高層建築物による日影の影響

(6) 中高層建築物によるテレビ電波受信障害の改善対策

(7) 前各号に掲げるもののほか、周辺の居住環境に及ぼす影響及びその対策

２　中高層建築物建設事業の場合は、建築物による日影及びテレビ電波受信障害が著しく生じる範囲にある土地の所有者、建築物の所有者及び居住者並びにその行政区の区長を近隣関係者に含むものとする。この場合において、既存建築物の敷地内で行われる増築(既存建築物の高さを超える場合を除く。)で近隣関係者への影響が拡大しないことが明らかな場合は、建築計画等の説明を省略することができる。

３　事業者は、近隣関係者から説明会の開催を求められたときには、これに応じるよう努めなければならない。

４　事業者は、第１項及び前項の説明を行ったときは、説明状況報告書（様式第４）を申出書に添付しなければならない。

（災害の防止等）

第７条　事業者は、事業の施行に当たっては、災害及び公害の防止、住民の生命及び財産の保護並びに文化財及び自然環境の保全のため、最大の努力を払わなければならない。

（テレビ電波受信障害対策）

第８条　中高層建築物建設事業により、テレビ電波受信障害が生じるおそれのある場合は、事業者は事前に調査等を行い、その対策を検討しておかなければならない。

２　中高層建築物建設事業により、テレビ電波受信障害が生じた場合は、事業者は速やかに障害の範囲を調査し、障害を解消するため必要な措置を講じなければならない。

（被害の補償）

第９条　事業者は、事業の施行により第三者に被害を与えた場合は、その補償の責を負わなければならない。

（道路）

第１０条　事業者は、事業区域において必要な道路を整備するとともに、事業区域の周辺において、市長が必要と認める道路を整備しなければならない。

２　前項の規定により整備する道路は、市の計画に適合させなければならない。

３　道路の構造等については、別に定めるところによる。

（排水施設）

第１１条　事業者は、事業区域内の雨水及び汚水が適切に排出することができるよう、放流可能な地点まで排水路等を整備しなければならない。

２　浄化槽処理水の放流に起因して生ずる第三者との紛争については、事業者の責任において誠意もって解決しなければならない。

３　事業区域が、公共下水道及び農業集落排水施設等の計画区域内の場合は、排水施設の計画について事前に市長と協議しなければならない。

（雨水流出抑制対策）

第１２条　宅地開発事業を行う事業者は、雨水の流出を抑制する機能を有する施設を、別に定めるところにより整備しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、土地区画整理事業区域(稲沢土地区画整理事業及び中部土地区画整理事業の区域を除く。)及び特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）に基づき指定された河川流域は、除くものとする。

（公園等）

第１３条　住宅建設事業を行う事業者は、事業面積が３,０００平方メートル以上の場合は、事業区域内に事業面積の３パーセント又は１５０平方メートルのいずれか大きい面積以上の公園等を、別に定めるところにより整備しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、土地区画整理事業区域は、除くものとする。

（緑化の推進）

第１４条　事業者は、稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例（昭和６０年稲沢市条例第２６号）に基づき、緑化に努めなければならない。

（給水施設）

第１５条　事業者は、事業区域に給水するため水道施設を必要とするときは、事前に水道事業の管理者の権限を行う市長と協議しなければならない。

（消防水利施設等）

第１６条　事業者は、消防水利施設等について、事前に消防長と協議し、別に定めるところにより設置しなければならない。

（安全施設）

第１７条　事業者は、防護柵、カーブミラー、交通安全灯等の安全施設を、別に定めるところにより設置しなければならない。

（ごみ集積場所）

第１８条　住宅建設事業を行う事業者は、可燃ごみ等の集積場所を、別に定めるところにより設置しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

（駐車場）

第１９条　住宅建設事業を行う事業者は、計画戸数１戸につき１台以上の駐車場を確保しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、その台数とすることができる。

(1) 寄宿舎又は下宿を建設する事業は、計画戸数３戸につき２台以上とする。

(2) 近隣商業地域及び商業地域にあっては、計画戸数３戸につき２台以上とする。

２　必要な駐車場は、事業区域内に５０パーセント以上の台数を確保し、不足する台数については、事業区域からおおむね３００メートル以内としなければならない。ただし、近隣商業地域及び商業地域にあっては、必要な駐車場を事業区域からおおむね３００メートル以内に確保することができる。

３　駐車場の整備基準は、別に定めるところによる。

（集会施設）

第２０条　住宅建設事業を行う事業者は、計画戸数５０戸以上の場合は、別に定めるところに

より集会施設を設置しなければならない。

２　集会施設の維持管理は、事業者の責任において行うものとする。

（財産の帰属）

第２１条　次に掲げる公共施設は、市に帰属するものとする。

(1) 道路及び水路の施設並びにその敷地

(2) 公園等の施設及びその敷地

(3) 消防水利施設のうち消火栓及び市に帰属する敷地内に設けられた防火水槽

２　前項の規定にかかわらず、共同住宅、寄宿舎又は下宿を建設する事業について、前項第２号については除くものとする。

３　事業者は、事業が完了したときは第１項の施設等の引渡しについて、所定の手続をしなければならない。また、その維持管理については、市長と別に協議するものとする。

４　帰属された施設が、帰属手続完了後２年以内に施行の瑕疵により、その利用に支障を来すこととなったときは、事業者の責任において補修しなければならない。

（補則）

第２２条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付　則

１　この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

２　この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱の規定に基づき提出された事業計画承認願については、なお従前の例による。

３　稲沢市放送電波受信障害防止に関する指導要綱（昭和５３年１０月１日施行）は、廃止する。

付　則

この要綱は、平成２５年１月３０日から施行する。

付　則

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。

付　則

この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。

付　則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

付　則

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。

様式第１（第３条関係）

事前協議申出書（□新規・□変更）

年　　月　　日

稲沢市長　　　　　　　　殿

事業者　住所

氏名

電話（　　　）　　－

稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱第３条の規定に基づき、次のとおり協議を申し出ます。

| 事 業 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 敷地の地名地番 | 稲沢市 |  |  |
| 用 途 |  | 敷 地 面 積 | ． ㎡ |
| 構 造 | 造 | 建 築 面 積 | ． ㎡ |
| 高 さ | ． ｍ | 延 べ 面 積 | ． ㎡ |
| 階 数・棟 数 | 地上 階 地下 階 棟 | 工 事 着 手 予 定 時 期 | 年 月 日頃 |
| 計 画 戸 数 | 戸 | 駐 車 台 数 | 敷地内 台 敷地外 台 |
| 設 計 者 | 住所 氏名 電話（ ） － |  |  |
| 工 事 施 工 者 | 住所 氏名 電話（ ） － |  |  |
| 事 業 計 画 | 別紙事業計画書のとおり |  |  |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

その１

事　業　計　画　書

| 項 目 | 指 導 要 綱 | 事 業 計 画 |
| --- | --- | --- |
| 適用範囲 (第２条) | 宅地開発事業、住宅建設事業、中高層建築物建設事業のいずれかに該当する事業を行う者について適用する。 |  |
| 建築計画等の説明 (第６条) | 事前協議申出書を提出する前に、近隣関係者に対し、建築計画等を説明しなければならない。 |  |
| 災害の防止等 (第７条) | 災害及び公害の防止、住民の生命及び財産の保護並びに文化財及び自然環境の保全のため、最大の努力を払わなければならない。 |  |
| テレビ電波受信障害対策 (第８条) | 中高層建築物建設事業により、テレビ電波受信障害が生じるおそれのある場合は、事前に調査等を行い、その対策を検討しておかなければならない。 |  |
| 道路 (第１０条) | 事業区域において必要な道路を整備するとともに、事業区域の周辺において、市長が必要と認める道路を整備しなければならない。 |  |
| 排水施設 (第１１条) | 事業区域内の雨水及び汚水が適切に排出することができるよう、放流可能な地点まで排水路等を整備しなければならない。 |  |
| 雨水流出抑制対策 (第１２条) | 宅地開発事業の場合は、雨水の流出を抑制する機能を有する施設を、整備しなければならない。 |  |
| 公園等 (第１３条) | 住宅建設事業で事業面積が3,000平方メートル以上の場合は、事業区域内に事業面積の3パーセント又は150平方メートルのいずれか大きい面積以上の公園等を、整備しなければならない。 |  |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

その２

事　業　計　画　書

| 項 目 | 指 導 要 綱 | 事 業 計 画 |
| --- | --- | --- |
| 緑化の推進 (第１４条) | 稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例に基づき、緑化に努めなければならない。 |  |
| 給水施設 (第１５条) | 事業区域に給水するため水道施設を必要とするときは、事前に水道事業の管理者の権限を行う市長と協議しなければならない。 |  |
| 消防水利施設等 (第１６条) | 消防水利施設等について、事前に消防長と協議し、設置しなければならない。 |  |
| 安全施設 (第１７条) | 防護柵、カーブミラー、交通安全灯等の安全施設を、設置しなければならない。 |  |
| ごみ集積場所 (第１８条) | 住宅建設事業の場合は、可燃ごみ等の集積場所を、設置しなければならない。 |  |
| 駐車場 (第１９条) | 住宅建設事業の場合は、計画戸数1戸につき1台以上の駐車場を確保しなければならない。 |  |
| 集会施設 (第２０条) | 住宅建設事業で建設計画戸数50戸以上の場合は、集会施設を設置しなければならない。 |  |
| 財産の帰属 (第２１条) | 公共公益施設は、市に帰属するものとする。 |  |
| その他 |  |  |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

様式第２（第３条関係）

協議結果通知書

第　　　　　号

年　　月　　日

様

稲沢市長

印

年　　月　　日付けで協議の申出がありましたこのことについて、協議結果は下記のとおりです。

記

１　事業名称

２　敷地の地名地番

３　用　　途

４　協議結果

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

様式第３（第５条関係）

（事業の名称） 建築計画の概要. 敷地の地名地番; 稲沢市. 用 途; 敷 地 面 積; ． ㎡. 構 造; 造; 建 築 面 積; ． ㎡. 高 さ; ． ｍ; 延 べ 面 積; ． ㎡. 階 数・棟 数; 地上 階 地下 階 棟; 工 事 着 手 予 定 時 期; 年 月 日頃. 建 築 主; 住所 氏名. 設 計 者; 住所 氏名 電話（ ） －. 工 事 施 工 者; 住所 氏名 電話（ ） －. この標識は、稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱に基づき設置したものです。 詳細については、上記の者（ ）にお問い合わせください。 年 月 日設置

備考　大きさは、縦９０センチメートル、横９０センチメートル以上とする。

様式第４（第６条関係）

説明状況報告書

年　　月　　日

稲沢市長　　　　　　　　殿

事業者　　住所

氏名

電話（　　　）　　－

稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱に基づき、次のとおり報告します。

| 事業の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 敷地の地名地番 | 稲沢市 |  |
| 設計者 | 住所 氏名 電話（ ） － |  |
| 工事施工者 | 住所 氏名 電話（ ） － |  |
| 標識設置年月日 | 年 月 日 |  |
| 説明年月日 | 年 月 日から 年 月 日実施 説明会（ 有・無 ） 回 個別説明 名 |  |
| 説明事項 １ 建築物の概要・工法等 （ 建築計画の概要を記載した書類・配置図・平面図・立面図・工程表・ ）等を（ 配布・提示 ）し説明しました。 ２ 日影 （ 法定日影図・地盤面日影図・ ）等を（ 配布・提示 ）し説明しました。 ３ テレビ電波受信障害 （ 発生予測範囲・事前調査・工事中の対策・各戸別の対策 ）等について説明しました。 ４ 工事公害 （ 危険防止（ 土留・仮囲 ）・損害補償・工事関係車両の通行及び駐車対策・工事説明会の開催 ）等について説明しました。 ５ 駐車場の位置及び駐車台数 ６ その他 |  |  |

注意　１　説明事項欄は、該当する事項を○印で囲み、余白部分には具体的内容を記入してください。

２　建築計画等の説明状況については、別紙説明会、個別説明の様式に記入してください。

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

別紙

説 明 会

| 第 回 | 開 催 日 時 | 年 月 日 時 分 ～ 時 分 |
| --- | --- | --- |
|  | 開 催 場 所 |  |
|  | 出 席 者 | 人 |
| 第 回 | 開 催 日 時 | 年 月 日 時 分 ～ 時 分 |
|  | 開 催 場 所 |  |
|  | 出 席 者 | 人 |
| 説明会の状況 |  |  |

個別説明

|  | 住 所 | 居住・ 所有の 区分 | 訪 問 月 日 | 面談の 有 無 | 要望事項 | 回答内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏 名 |  |  |  |  |  |
| ① |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |
| ② |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |
| ③ |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |
| ④ |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |
| ⑤ |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |
| ⑥ |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |
| ⑦ |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |
| ⑧ |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |
| ⑨ |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |
| ⑩ |  | 居住 所有 | ／ | 有・無 |  |  |
|  |  |  | ／ | 有・無 |  |  |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱細則

（平成２０年４月１日施行）

（平成２７年７月１日改正）

（平成２８年２月１日改正）

（令和３年１０月１日改正）

稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱細則（平成５年１月１日施行）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条　この要綱は、稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱（平成２０年４月１日施行。以下「要綱」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（道路基準）

第２条　要綱第１０条第３項に規定する道路の構造等は、愛知県開発許可技術基準に定めるところによる。

（雨水流出抑制対策施設基準）

第３条　要綱第１２条第１項に規定する雨水流出抑制対策施設の基準は、次に定めるものとする。

(1) 既存の宅地の場合及び事業面積が３，０００平方メートル未満の場合は、事業区域内に貯留・浸透施設等の設置により雨水の流出を抑制するよう努めること。

(2) 事業面積が３，０００平方メートル以上の場合は、事業区域内に原則として次式により算出した値以上の貯留施設を設置すること。

Ｖ＝６００Ａ　　　　Ｖ：貯留容量（立方メートル）

Ａ：事業面積（ヘクタール）

（公園等整備基準）

第４条　要綱第１３条第１項に規定する公園等の整備基準は、愛知県開発許可技術基準に定めるところによるものとし、公園に設ける施設にあっては、別表により整備するものとする。

（消防水利施設等）

第５条　要綱第１６条に規定する消防水利施設等は、次に定めるものとする。

(1) 消防水利は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２０条第１項の規定による消防に必要な水利の基準に基づく消火栓又は防火水槽とする。

(2) 消防水利の設置については、稲沢市消防水利の設置に関する指導要綱（平成２０年４月１日施行）により設置すること。

(3) 中高層建築物の場合は、稲沢市消防活動用空地に関する指導要綱（平成１７年４月１日施行）により消防活動用空地等を確保すること。

（安全施設）

第６条　要綱第１７条に規定する安全施設は、次に定めるものとする。

(1) 事業区域又はその周辺に河川、行き止まり道路等の通行に危険を伴う箇所には、防護柵を設置すること。

(2) 左右の確認が困難な交差点等には、カーブミラー及び交差点標示を設置すること。

(3) 事業区域及びその周辺道路において、市長が必要と認める箇所には、交通安全灯を設置すること。

（ごみ集積場所設置基準）

第7条　要綱第１８条に規定するごみ集積場所の設置基準は、次に定めるものとする。

(1) ごみ集積場所は、原則としてコンクリートブロック造とし、基準寸法は、次の表に掲げる以上のものとする。

| 計画戸数 | 基準寸法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 間口 | 奥行き | 面積 | 高さ |
| 10戸以上20戸以下 | 2.0ﾒｰﾄﾙ | 1.5ﾒｰﾄﾙ | 3.0平方ﾒｰﾄﾙ | 1.0ﾒｰﾄﾙ |
| 21戸以上40戸以下 | 2.5ﾒｰﾄﾙ | 2.0ﾒｰﾄﾙ | 5.0平方ﾒｰﾄﾙ |  |
| 41戸以上60戸以下 | 3.0ﾒｰﾄﾙ | 2.5ﾒｰﾄﾙ | 7.5平方ﾒｰﾄﾙ |  |
| 61戸以上 | １戸当たり0.12平方ﾒｰﾄﾙとする |  |  |  |

(2) ごみ集積場所の床面はコンクリート張りとし、雨水、洗浄水等が容易に排水できる構造とすること。また、屋根を設ける場合は、取り出し口の高さ及び幅を十分に確保すること。

２　ごみ集積場所は、収集車両が容易に通行できる道路に面した位置で、収集作業に際し、道路交通法上支障のない位置に設置するものとし、市長と協議の上定めるものとする。

３　ごみ集積場所の維持管理は、事業者又は使用者の責任において行うものとする。ただし、一戸建ての住宅を建設する事業に限り、ごみ集積場所の敷地を事前に市長と協議のうえ、市に寄付することができる。

（駐車場整備基準）

第８条　要綱第１９条第３項に規定する駐車場の整備基準は、次に定めるものとする。

(1) 駐車場は自走式駐車場とする。やむを得ず機械式駐車場とする場合は、自動車の出入り及び転回に支障とならないよう事業区域内に空地を確保すること。

(2) １０台以上の駐車場の出入口は、愛知県建築基準条例（昭和３９年愛知県条例第４９号）第２５条の規定に適合するよう設置すること。

（集会施設）

第９条　要綱第２０条第１項に規定する集会施設は、次に定めるものとする。

| 計画戸数 | 集会施設の延べ面積 |
| --- | --- |
| 50戸以上100戸以下 | 80平方メートル以上 |
| 101戸以上150戸以下 | 120平方メートル以上 |
| 151戸以上200戸以下 | 160平方メートル以上 |
| 201戸以上250戸以下 | 200平方メートル以上 |
| 251戸以上 | 別途協議 |

２　集会施設には、集会室に付属する倉庫、便所等を含むものとする。

（補則）

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付　則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

付　則

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。

付　則

この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。

付　則

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。

別表（第４条関係）

| 面 積 | 遊戯施設 ※ | 休養施設 | 修景施設 | 便益施設 | 管理施設 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３００平方ﾒｰﾄﾙ未満 | 砂場 | ベンチ | 植栽 | ― | フェンス、排水溝、 車止 | 子育て支援課所管 |
| ３００平方ﾒｰﾄﾙ以上 ５００平方ﾒｰﾄﾙ未満 | 砂場、鉄棒（３連）、 ブランコ（２人用）、 滑り台 | 同上 | 同上 | ― | フェンス、排水溝、 車止、危険防止柵 |  |
| ５００平方ﾒｰﾄﾙ以上 １，０００平方ﾒｰﾄﾙ未満 | 砂場、鉄棒（３連）、 ブランコ（４人用）、 滑り台、 ジャングルジム等 | 同上 | 同上 | 水飲場 | 同上 |  |
| １，０００平方ﾒｰﾄﾙ以上 | 都市公園法（昭和３１年法律７９号）、都市公園技術標準解説書（社団法人日本公園緑地協会）及び都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省）によるものとし、施設の種類・配置等については、別途協議すること。 |  |  |  |  | 都市整備課所管 |

※「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（国土交通省）」に準拠すること。

事前協議申出書の提出について

・事前協議申出書は、下記のとおり２部（正、副）提出してください。

| 名 称 |  | 明示すべき事項 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 事前協議申出書 |  | 様式第１ |  |
| ２ | 事業計画書 | 関係各課との協議内容等を含め、できる限り具体的に記入すること | その１ その２ |  |
| ３ | 付近見取図 (開発区域区域図) | 図面名称、方位、縮尺、事業区域（赤色枠）、排水先の河川への経路、駐車場の位置及び距離、消防水利の位置及び距離 | 1/2500 |  |
| ４ | 公図の写し | 図面名称、方位、縮尺、事業区域（赤色枠）、写した年月日 ※申請地が接する道路又は水路が別図の場合は別図も提出 |  |  |
| ５ | 敷地現況図 (土地利用計画図) | 図面名称、方位、縮尺、面積表、事業区域（赤色枠）、敷地の境界・寸法、道路の種類・幅員、敷地・隣地・道路の地盤高、建築物の位置、がけ及び擁壁の位置 | 1/200以上 |  |
| ６ | 排水施設計画平面図 | 図面名称、方位、縮尺、事業区域（赤色枠）、排水施設の位置・種類、水の流れの方向、吐口の位置、放流先の名称 ※敷地現況図(土地利用計画図)・給水施設計画平面図と兼用可 | 1/200以上 |  |
| ７ | 給水施設計画平面図 | 図面名称、方位、縮尺、事業区域（赤色枠）、給水管・量水器・引込管の位置 ※敷地現況図(土地利用計画図)・排水施設計画平面図と兼用可 | 1/200以上 |  |
| ８ | 建築物各階平面図 | 図面名称、方位、縮尺、主要寸法、各室の用途 ※物置等の付属建築物を含む | 1/200以上 |  |
| ９ | 建築物立面図 | 図面名称、方位、縮尺、建築物の高さ ※2面以上 物置等の付属建築物を含む | 1/200以上 |  |
| 10 | 説明状況報告書 |  | 様式第４ |  |
| 11 | 別紙（説明会・個別説明） | 個別説明の番号と対応して、位置を公図の写し等に記入 | 別紙 |  |
| 12 | 日影図 | 中高層建築物建設事業の場合に添付 法定日影図等 |  |  |
| 13 | 電波障害予測地域図 | 中高層建築物建設事業の場合に添付 図面名称、方位、電波到来方向、遮蔽障害及び反射障害地域 |  |  |

その１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 記入例 ）

事　業　計　画　書

| 項 目 | 指 導 要 綱 | 事 業 計 画 |
| --- | --- | --- |
| 適用範囲 (第２条) （建 築 課） | 宅地開発事業、住宅建設事業、中高層建築物建設事業のいずれかに該当する事業を行う者について適用する。 | 事業面積8,000㎡の宅地開発事業 計画戸数60戸の住宅建設事業 |
| 建築計画等の説明 (第６条) （建 築 課） | 事前協議申出書を提出する前に、近隣関係者に対し、建築計画等を説明しなければならない。 | ○○区長を始め近隣関係者○人に説明 |
| 災害の防止等 (第７条) （環境保全課） （生涯学習課） | 災害及び公害の防止、住民の生命及び財産の保護並びに文化財及び自然環境の保全のため、最大の努力を払わなければならない。 | ○○工場新築のため、工場等新築計画書を提出予定 ○○遺跡に位置しているため、埋蔵文化財発掘調査の届出予定 |
| テレビ電波受信障害対策 (第８条) （建 築 課） | 中高層建築物建設事業により、テレビ電波受信障害が生じるおそれのある場合は、事前に調査等を行い、その対策を検討しておかなければならない。 | 建築物の高さ18ｍのため、事前調査実施 |
| 道路 (第１０条) （用地管理課） （都市整備課） | 事業区域において必要な道路を整備するとともに、事業区域の周辺において、市長が必要と認める道路を整備しなければならない。 | 東道路が舗装されていないため、承認工事にて舗装及び道路側溝整備予定 都市計画道路(○○線)の区域内のため53条許可を申請予定 |
| 排水施設 (第１１条) （用地管理課） （下水道課） | 事業区域内の雨水及び汚水が適切に排出することができるよう、放流可能な地点まで排水路等を整備しなければならない。 | 東道路に側溝がないため、承認工事にて南水路まで道路側溝(○○型)を設置 |
| 雨水流出抑制対策 (第１２条) （用地管理課） （治 水 課） | 宅地開発事業の場合は、雨水の流出を抑制する機能を有する施設を、整備しなければならない。 | 事業面積8,000㎡のため、480㎥以上の雨水調整槽を設置 |
| 公園等 (第１３条) （子育て支援課） （都市整備課） | 住宅建設事業で事業面積が3,000平方メートル以上の場合は、事業区域内に事業面積の3パーセント又は150平方メートルのいずれか大きい面積以上の公園等を、整備しなければならない。 | 事業面積8,000㎡のため、280㎡(3.5％)の公園を設置 |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

その２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 記入例 ）

事　業　計　画　書

| 項 目 | 指 導 要 綱 | 事 業 計 画 |
| --- | --- | --- |
| 緑化の推進 (第１４条) （都市整備課） （商工観光課） | 稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例に基づき、緑化に努めなければならない。 | 事業面積8,000㎡の工場新築のため、400㎡(5.0％)の緑地を確保 |
|  |  | 工場立地法対象のため、〇％以上の緑地を確保 |
| 給水施設 (第１５条) （水道業務課） | 事業区域に給水するため水道施設を必要とするときは、事前に水道事業の管理者の権限を行う市長と協議しなければならない。 | 南道路の給水管○○㎜から東道路へ給水管○○㎜を新設し、敷地内へは○○㎜で引き込み予定 |
| 消防水利施設等 (第１６条) （予 防 課） | 消防水利施設等について、事前に消防長と協議し、設置しなければならない。 | 近隣に消防水利がないため、東道路に消火栓を設置 ５階建てのため、消防活動用空地を建築物南側に確保 |
| 安全施設 (第１７条) （用地管理課） | 防護柵、カーブミラー、交通安全灯等の安全施設を、設置しなければならない。 | 敷地南東角のＴ字路に、ガードレール及び交通安全灯を設置 |
| ごみ集積場所 (第１８条) （資源対策課） | 住宅建設事業の場合は、可燃ごみ等の集積場所を、設置しなければならない。 | 計画戸数60戸のため、敷地北東角にごみ集積場所(W4.0×D2.0)を設置 地元区長との協議により、既設ごみ集積場所を利用するため設置不要 |
| 駐車場 (第１９条) （建 築 課） | 住宅建設事業の場合は、計画戸数1戸につき1台以上の駐車場を確保しなければならない。 | 計画戸数60戸に対し、65台の駐車場を確保(敷地内35台、敷地外30台) |
| 集会施設 (第２０条) （建 築 課） | 住宅建設事業で建設計画戸数50戸以上の場合は、集会施設を設置しなければならない。 | 計画戸数60戸のため、1階に90㎡の集会施設を設置 |
| 財産の帰属 (第２１条) | 公共公益施設は、市に帰属するものとする。 | 帰属手続き及び維持管理について所管課と協議済み |
| その他 |  | 事業区域が農地(農用地)のため農業委員会(農務課)と事前協議済み |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。